# บทที่ 3

# การออกแบบและพัฒนาระบบ

บทนี้นำเสนอการออกแบบและพัฒนาระบบตรวจจับการบุกรุกภายในเครือข่าย AEGIS (Aegis Network Intrusion Detection System) ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาคอขวด (Bottleneck) ในการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมาก และเพื่อลดการพึ่งพาไฟร์วอลล์หลัก โดยใช้ภาษาโปรแกรม 5 ภาษาที่มีจุดเด่นแตกต่างกัน ได้แก่ Zig, Rust, Python, Go และ C++ โดยแต่ละภาษาทำหน้าที่ในส่วนที่เหมาะสมกับคุณสมบัติของภาษานั้น ๆ เพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและสอดคล้องกับหลักสุขอนามัยทางไซเบอร์ (Cyber Hygiene)

## 3.1 ภาพรวมสถาปัตยกรรมระบบ (System Architecture Overview)

ระบบ AEGIS NIDS ถูกออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมแบบไฮบริด (Hybrid Architecture) ที่แบ่งการทำงานออกเป็น 2 โหมดหลัก คือ Kernel Mode และ User Mode โดยมีการสื่อสารระหว่างกันผ่านกลไกการสื่อสารระหว่างกระบวนการ (Inter-Process Communication — IPC) ที่มีความหน่วงต่ำ การออกแบบนี้ช่วยให้ระบบสามารถตรวจจับภัยคุกคามได้ในหลายชั้นของระบบปฏิบัติการ ทั้งในระดับเครือข่าย ระดับไฟล์และโปรเซส และระดับไปป์ (Named Pipe) สำหรับการสื่อสารระหว่างโปรเซส

### 3.1.1 แผนภาพสถาปัตยกรรม 3 ชั้น (3-Layer Architecture)

ระบบถูกออกแบบให้ครอบคลุมการตรวจจับภัยคุกคามใน 3 ชั้นหลัก ดังแสดงในรูปที่ 3.1 ได้แก่:

- ชั้นเครือข่าย (Network Layer) — ตรวจจับภัยคุกคามจากแพ็กเก็ตข้อมูลที่วิ่งผ่านเครือข่าย โดยใช้ WFP Callout Driver ใน Kernel Mode และ TCP Socket Listener ใน User Mode ตรวจสอบทั้งการโจมตีแบบ Signature-based (เช่น SQL Injection, XSS) และ Anomaly-based (เช่น ICMP Flood, Port Scan)

- ชั้นไฟล์และโปรเซส (File/Process Layer) — ตรวจสอบการเข้าถึงและการแก้ไขไฟล์ระบบที่สำคัญ (เช่น System32, Startup folder) รวมถึงการสร้างโปรเซสที่น่าสงสัย (เช่น mimikatz, procdump) โดยใช้ Minifilter Driver ใน Kernel Mode ที่ดักการทำงาน IRP_MJ_CREATE, IRP_MJ_WRITE และ IRP_MJ_SET_INFORMATION

- ชั้นไปป์ (Pipe Layer) — ตรวจสอบการสร้าง Named Pipe ของโปรเซสอื่นในระบบ เพื่อตรวจจับการสื่อสารระหว่างโปรแกรมประสงค์ร้ายกับ Command and Control (C2) server เช่น Cobalt Strike default pipes (\MSSE-, \status_, \postex_*) และ PsExec service pipes (\PSEXESVC)

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                      Kernel Mode (C++)                              │
│   ┌──────────────────────────┐    ┌────────────────────────────┐    │
│   │ aegis_wfp.sys            │    │ aegis_minifilter.sys       │    │
│   │ WFP Callout Driver       │    │ File/Process Monitor       │    │
│   │ (5-tuple + payload)      │    │ (IRP_MJ_CREATE/WRITE/SET)  │    │
│   │ Ring Buffer 2MB          │    │ FilterCommunicationPort    │    │
│   └─────────────┬────────────┘    └─────────────┬──────────────┘    │
└─────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────┘
                  │ IOCTL_AEGIS_READ_EVENTS        │ FilterGetMessage
                  ▼                                ▼
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                     User Mode — AEGIS Core (Zig)                    │
│   ┌──────────────────────────────────────────────────────────┐      │
│   │ Thread 1: TCP :12345 + Pipe aegis_nids (analyze)         │      │
│   │ Thread 2: Sensor Pipe aegis_sensor_pipe (from Python)    │      │
│   │ Thread 3: WFP device reader (IOCTL)                      │      │
│   │ Thread 4: Minifilter reader (FilterGetMessage)           │      │
│   │ Thread 5: Pipe monitor (poll \\.\pipe\)                   │      │
│   └────────────────────┬─────────────────────────────────────┘      │
│                        │ inspect_event(header, payload)             │
│                        ▼                                           │
│   Engine: Rust Shield → AC (Aho-Corasick) → AND match → Brain UDP  │
└────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┘
                         │ UDP:9999 JSON
                         ▼
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                  Brain + Visualization (Python + Go + Rust)         │
│   windows_brain.py → logs/anomalous.json                            │
│     ├─ Dashboard.py (TUI)                                           │
│     ├─ windows_sec_monitor.rs (DEFCON display)                      │
│     ├─ windows_perf.go (Goroutines-based stats monitor)             │
│     └─ threat_graph.html (vis-network graph)                        │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

รูปที่ 3.1 สถาปัตยกรรม 3 ชั้นของระบบ AEGIS NIDS

### 3.1.2 การเลือกใช้ภาษาโปรแกรม 5 ภาษา

การเลือกใช้ภาษาโปรแกรม 5 ภาษาเกิดจากการพิจารณาจุดเด่นของแต่ละภาษาที่เหมาะสมกับงานเฉพาะด้านในระบบ NIDS ดังแสดงในตารางที่ 3.1

ตารางที่ 3.1 การเลือกใช้ภาษาโปรแกรมในระบบ AEGIS NIDS

| ภาษา | บทบาทในระบบ | เหตุผลในการเลือก |
| --- | --- | --- |
| Zig | Core Engine + Packet Capture + Tier-1 Fast Pattern Match | ควบคุมหน่วยความจำแบบ Manual ไม่มี Hidden Allocations, ประสิทธิภาพระดับ Native, Explicit Error Handling |
| Rust | Tier-3 Memory Safety Shield | Ownership ป้องกัน Buffer Overflow และ Race Condition, Zero-cost Abstractions, ป้องกันการโจมตีตัว NIDS เอง |
| Python | Tier-2 Deep Inspection (Regex) + Brain + CLI Daemon Manager | ความสะดวกในการเขียน Regex, Library ด้าน Security ครบครัน, Readability สูง |
| Go | Performance Dashboard + DEFCON Calculator | Goroutines สำหรับ Concurrency, Channel-based Architecture, แสดงผลเรียลไทม์ |
| C++ | Kernel Mode Drivers (WFP + Minifilter) | ภาษามาตรฐานสำหรับ Windows Driver Development, เข้ากับ WDK และ FilterManager API ได้ดีที่สุด |

สำหรับภาษา C++ ผู้จัดทำขอเคลียร์ให้ชัดเจนว่า C++ ถูกใช้ใน Kernel Mode เท่านั้น ในส่วนของการพัฒนา Kernel Drivers ทั้ง WFP Callout Driver และ Minifilter Driver โดยไฟล์ต้นฉบับ C++ ประกอบด้วย:

- drivers/wfp_callout/aegis_wfp.c — Driver lifecycle (DriverEntry/Unload)

- drivers/wfp_callout/aegis_wfp_callout.c — WFP callout registration + classify function

- drivers/wfp_callout/aegis_wfp_comm.c — Ring buffer + IOCTL dispatch

- drivers/minifilter/aegis_minifilter.c — Minifilter lifecycle (FltRegisterFilter)

- drivers/minifilter/aegis_minifilter_file.c — Pre-operation callbacks สำหรับ file I/O

- drivers/minifilter/aegis_minifilter_proc.c — Process creation notification

- drivers/minifilter/aegis_minifilter_comm.c — FilterCommunicationPort kernel side

ส่วน User Mode ทั้งหมด (Capture, Analyze, Brain, Dashboard) พัฒนาด้วย Zig, Rust, Python และ Go เท่านั้น ไม่มี C++ ใน User Mode เนื่องจาก Zig สามารถเรียก Windows API ผ่าน extern declarations ได้โดยตรง และมี Memory Safety ที่ดีกว่า C++ ใน User Mode

## 3.2 การออกแบบและพัฒนาหน่วยดักจับแพ็กเก็ต (Capture Unit)

หน่วยดักจับแพ็กเก็ต (Capture Unit) เป็นส่วนแรกของระบบที่ทำหน้าที่ดักจับข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งจากเครือข่ายและจากระบบปฏิบัติการ โดยแบ่งเป็น 3 แหล่งหลัก ได้แก่:

### 3.2.1 การดักจับจากเครือข่าย (Network Capture)

การดักจับแพ็กเก็ตเครือข่ายใช้ 2 วิธีควบคู่กัน:

(1) TCP Socket Listener (User Mode) — พัฒนาด้วยภาษา Zig ในไฟล์ nids_analyze.zig โดยเปิด TCP socket ที่ port 12345 สำหรับรับข้อมูลจากแอปพลิเคชันที่ต้องการให้ NIDS ตรวจสอบ ตัวอย่างเช่น:

fn tcp_listener() !void {
    var addr = net.Address.parseIp4("0.0.0.0", 12345) catch return;
    var server = addr.listen(.{ .reuse_address = true }) catch return;
    defer server.deinit();

    while (true) {
        const conn = server.accept() catch continue;
        connection_semaphore.wait();
        const t = std.Thread.spawn(.{}, handle_tcp_client, .{conn.stream}) catch {
            conn.stream.close();
            connection_semaphore.post();
            continue;
        };
        t.detach();
    }
}

การใช้ Thread Pool ที่จำกัดด้วย connection_semaphore (100 permits) ช่วยป้องกันการโอเวอร์โหลดเมื่อมีการเชื่อมต่อจำนวนมากพร้อมกัน ซึ่งเป็นการป้องกันการโจมตีแบบ Connection Exhaustion ได้ในตัว

(2) WFP Callout Driver (Kernel Mode) — พัฒนาด้วยภาษา C++ ในไฟล์ drivers/wfp_callout/ เพื่อดักจับแพ็กเก็ตในระดับ Kernel ที่สามารถเห็น traffic ทั้งหมดที่วิ่งผ่าน Network Stack ของ Windows โดยใช้ Windows Filtering Platform (WFP) API ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ Microsoft แนะนำสำหรับการพัฒนาระบบ Network Security

WFP Callout Driver ทำงานที่ Layer FWPM_LAYER_INBOUND_TRANSPORT_V4 และ FWPM_LAYER_OUTBOUND_TRANSPORT_V4 โดย Classify Function จะถูกเรียกทุกครั้งที่มีแพ็กเก็ตวิ่งผ่าน และทำหน้าที่ดังนี้:

- ดึงข้อมูล 5-tuple (Source IP, Destination IP, Source Port, Destination Port, Protocol) จาก inFixedValues

- ดึง Payload จาก NET_BUFFER_LIST (NBL) ผ่าน NdisGetDataBuffer

- สร้าง AEGIS_EVENT_HEADER (ขนาด 40 bytes) พร้อมข้อมูล metadata

- เขียนลง Ring Buffer ขนาด 2MB โดยใช้ Spinlock ป้องกัน Race Condition

- คืนค่า FWP_ACTION_PERMIT (IDS mode — ปล่อยผ่านแพ็กเก็ต แล้วให้ User Mode ตัดสินใจภายหลัง)

ผู้ใช้สามารถอ่าน events จาก Ring Buffer ผ่าน IOCTL IOCTL_AEGIS_READ_EVENTS โดย Zig Sensor จะเรียก DeviceIoControl() แบบ batch read เพื่อลด overhead ของการสื่อสารระหว่าง Kernel และ User Mode

### 3.2.2 การดักจับจากไฟล์และโปรเซส (File/Process Capture)

การดักจับเหตุการณ์ในระดับไฟล์และโปรเซสใช้ Minifilter Driver ที่พัฒนาด้วยภาษา C++ ในไฟล์ drivers/minifilter/ โดยลงทะเบียน Pre-operation Callbacks สำหรับ:

- IRP_MJ_CREATE — ดักการเปิดไฟล์ ใช้สำหรับตรวจจับการเข้าถึงไฟล์ระบบที่สำคัญ

- IRP_MJ_WRITE — ดักการเขียนไฟล์ ใช้สำหรับตรวจจับการแก้ไขไฟล์โดยไม่ได้รับอนุญาต

- IRP_MJ_SET_INFORMATION — ดักการเปลี่ยนชื่อและการลบไฟล์ ใช้สำหรับตรวจจับพฤติกรรม Ransomware

นอกจากนี้ยังลงทะเบียน PsSetCreateProcessNotifyRoutineEx สำหรับดักการสร้างและการสิ้นสุดโปรเซส โดยเมื่อมีโปรเซสใหม่ถูกสร้าง จะดึง ImageFileName และ ParentProcessId ส่งไปให้ User Mode ตรวจสอบว่าเป็นโปรแกรมที่น่าสงสัยหรือไม่ (เช่น mimikatz, procdump)

การสื่อสารระหว่าง Minifilter กับ User Mode ใช้ FilterCommunicationPort ที่สร้างด้วย FltCreateCommunicationPort ใน Kernel Mode และ User Mode จะเชื่อมต่อด้วย FilterConnectCommunicationPort แล้วรอรับ messages ด้วย FilterGetMessage ในลูป

### 3.2.3 การดักจับจากไปป์ (Pipe Monitor)

การดักจับการสร้าง Named Pipe ของโปรเซสอื่นใช้วิธี Polling ใน User Mode โดยพัฒนาด้วยภาษา Zig ในไฟล์ pipe_monitor.zig ซึ่งจะ enumerate directory \\.\pipe\* ทุก 2 วินาทีโดยใช้ FindFirstFileA และ FindNextFileA จากนั้นเปรียบเทียบกับรายการ pipes ที่เคยเห็น หากพบ pipe ใหม่จะส่งไปตรวจสอบกับกฎแบบ PIPE_MONITOR

วิธีนี้เป็นวิธีที่เรียบง่ายและไม่ต้องใช้ Kernel Hooking แต่มีข้อจำกัดคือไม่สามารถตรวจจับ pipe ที่สร้างและถูกทำลายภายใน 2 วินาทีได้ ในอนาคตอาจพัฒนาเป็น ETW (Event Tracing for Windows) เพื่อให้ตรวจจับได้แบบ Real-time

## 3.3 สถาปัตยกรรมการไหลของข้อมูลและลำดับการประมวลผล (System Data Flow and Processing Pipeline)

เพื่อให้ระบบ AEGIS NIDS สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องและไม่เกิดคอขวด (Bottleneck) ในขณะที่มีทราฟฟิกปริมาณมาก การออกแบบจึงเน้นการประมวลผลแบบขนานและการส่งต่อข้อมูลอย่างเป็นระบบ

### 3.3.1 โมเดล EventHeader แบบรวม (Unified Event Header Model)

เพื่อให้ทุกแหล่งข้อมูล (Network, File, Process, Pipe) สามารถส่งผ่าน Engine เดียวกันได้ ผู้จัดทำออกแบบ EventHeader เป็น extern struct ขนาด 40 bytes ที่ใช้ร่วมกันระหว่าง Kernel Mode (C++) และ User Mode (Zig) โดยมีโครงสร้างดังนี้:

pub const EventHeader = extern struct {
    event_type: u32,        // EventSource enum
    event_size: u32,        // total size including payload
    timestamp: u64,         // nanoseconds since epoch
    process_id: u32,        // PID
    src_ip: u32,            // Network fields (zero if N/A)
    dst_ip: u32,
    src_port: u16,
    dst_port: u16,
    protocol: u8,           // TCP=6, UDP=17
    direction: u8,          // 0=inbound, 1=outbound
    payload_length: u16,
    path_offset: u16,       // offset for file/process events
    path_length: u16,
    operation: u16,         // IRP_MJ_CREATE=0, etc.
    _reserved: u16,
};

EventSource enum กำหนดประเภทของแหล่งข้อมูล 7 แบบ ได้แก่:

- TCP_SOCKET (0) — จาก TCP listener port 12345

- WFP_PACKET (1) — จาก WFP Callout Driver

- KERNEL_FILE (2) — จาก Minifilter (file I/O)

- KERNEL_PROCESS (3) — จาก Minifilter (process create/exit)

- KERNEL_REGISTRY (4) — จาก Registry callback (อนาคต)

- PIPE_MONITOR (5) — จาก pipe polling

- PIPE_IPC (6) — จาก sensor pipe (aegis_sensor_pipe)

ฟังก์ชัน inspect_event(header, payload) ทำหน้าที่ route event ไปยัง handler ที่เหมาะสมตาม event_type โดยใช้ switch statement ดังนี้:

- Network events (TCP_SOCKET, WFP_PACKET, PIPE_IPC) → เรียก inspect_network_payload() ที่ใช้ Aho-Corasick engine

- File/Process events (KERNEL_FILE, KERNEL_PROCESS, KERNEL_REGISTRY) → เรียก inspect_path_event() ที่ใช้ substring match แบบ case-insensitive

- Pipe events (PIPE_MONITOR) → เรียก inspect_path_event() เช่นกัน เพราะใช้ path matching เหมือนกัน

### 3.3.2 กลไกการวิเคราะห์ภัยคุกคามแบบ 3 ระดับ (3-Tier Detection Engine Strategy)

เพื่อความแม่นยำและประสิทธิภาพ ระบบได้ออกแบบลำดับการตรวจจับไว้ 3 ระดับ โดยแต่ละระดับทำหน้าที่กรองข้อมูลและตรวจสอบในระดับความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้น ดังแสดงในรูปที่ 3.2

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  TIER 3: Rust Memory Safety Shield (Pre-screen)             │
│  ─────────────────────────────────────────────────────       │
│  ตรวจสอบก่อนส่งเข้า Tier 1:                                  │
│    • NOP Sled Detection (>50 consecutive 0x90)              │
│    • Buffer Overflow Patterns (heap spray, 0x0c pattern)     │
│    • Suspicious Packet Sizes (>65KB without valid IP header) │
│    • Malformed Headers (all-zero, all-0xFF, repeated pattern)│
│    • Metasploit Signatures (meterpreter string)             │
│  คืนค่า: true (ปลอดภัย → ส่งต่อ Tier 1)                       │
│        false (อันตราย → Drop ทันที)                          │
└─────────────────────────┬───────────────────────────────────┘
                          │
                          ▼
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  TIER 1: Zig Fast Pattern Match (Aho-Corasick)               │
│  ─────────────────────────────────────────────────────       │
│  • สแกน payload ด้วย AC automaton (single-pass, multi-pattern)│
│  • ตรวจ logical AND match (keywords คั่นด้วย |)               │
│  • Layer-based filtering (NETWORK/KERNEL_FILE/PIPE_MONITOR)  │
│  • Case-insensitive action comparison (Block/BLOCK/block)    │
│  คืนค่า: true (match → ส่ง alert ไป Brain)                    │
│        false (no match → forward ไป Tier 2)                  │
└─────────────────────────┬───────────────────────────────────┘
                          │ UDP:9999 JSON
                          ▼
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  TIER 2: Python Deep Inspection (Regex Engine)               │
│  ─────────────────────────────────────────────────────       │
│  • Compile regex rules ครั้งเดียว เก็บใน memory                │
│  • Auto-reload เมื่อ Rules.json เปลี่ยน (mtime check)         │
│  • ตรวจ SQL Injection, XSS, Path Traversal, Log4Shell ฯลฯ   │
│  • Apply firewall policy (netsh advfirewall) ถ้า policy=BLOCK│
│  คืนค่า: เขียน log + สั่ง IPS ถ้าจำเป็น                         │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘

รูปที่ 3.2 กลไกการวิเคราะห์ภัยคุกคามแบบ 3 ระดับ

Tier 3: Rust Memory Safety Shield — เป็นด่านหน้าที่ทำงานก่อน Tier 1 เพื่อป้องกันการโจมตีที่มุ่งเป้าไปที่ตัว NIDS เอง (Self-Protection) พัฒนาด้วยภาษา Rust ในไฟล์ src/lib.rs โดยใช้ Ownership และ Zero-copy slice ทำให้ไม่มี overhead จากการจองหน่วยความจำเพิ่ม ตรวจสอบ 4 ประเภทของภัยคุกคาม ได้แก่:

- Suspicious Packet Sizes — แพ็กเก็ตที่ใหญ่กว่า 65KB โดยไม่มี valid IP header signature (อาจเป็น Ping of Death หรือ Oversized ICMP)

- NOP Sled Detection — ตรวจหา \x90 ติดกันเกิน 50 bytes (Shellcode signature)

- Buffer Overflow Patterns — ตรวจหา heap spray (200+ bytes ซ้ำกัน), NOP sled markers, Metasploit meterpreter string

- Malformed Headers — ตรวจหา all-zero payload, all-0xFF payload, repeated 2-byte patterns

Tier 1: Zig Fast Pattern Match — ใช้อัลกอริทึม Aho-Corasick สำหรับการค้นหาหลาย pattern ใน single pass ซึ่งมีประสิทธิภาพ O(n) โดยไม่ขึ้นกับจำนวน patterns ตัว AC automaton ถูกสร้างจาก fast_pattern field ของแต่ละ rule ใน Rules.json และมี failure links สำหรับกรณีที่ pattern ซ้อนทับกัน

หลังจาก match ใน Tier 1 แล้ว จะมีการตรวจสอบ Tier 2 ด้วย Logical AND matching โดยตรวจว่าทุก keyword ใน match_pattern (คั่นด้วย |) ปรากฏใน payload หรือไม่ ถ้า match ทั้งหมดจะถือว่าเป็นการโจมตีจริง

Tier 2: Python Deep Inspection — ใช้ Regular Expression engine ของ Python สำหรับการวิเคราะห์รูปแบบการโจมตีที่ซับซ้อน เช่น SQL Injection แบบ Auth Bypass (' OR 1=1), OS Command Injection (; cat /etc/passwd), หรือ Log4Shell (${jndi:ldap://...}) โดย rules ทั้งหมดถูก compile ครั้งเดียวตอนเริ่มระบบ และจะ reload อัตโนมัติเมื่อ Rules.json ถูกแก้ไข

### 3.3.3 การสื่อสารระหว่างกระบวนการ (Inter-Process Communication)

ระบบใช้ 3 ช่องทางการสื่อสารระหว่างกระบวนการ:

(1) Named Pipes IPC — ใช้สำหรับส่งข้อมูลระหว่าง Python (sensor) กับ Zig (engine) ผ่าน \\.\pipe\aegis_sensor_pipe และ \\.\pipe\aegis_nids โดย Zig ทำหน้าที่เป็น server และ Python เป็น client

(2) UDP Socket — ใช้สำหรับส่ง alerts จาก Zig (Tier 1) ไปยัง Python Brain (Tier 2) ผ่าน UDP port 9999 โดยใช้ JSON format ที่ส่งข้อมูลแบบ fire-and-forget (ไม่รอ response) เพื่อลด latency

(3) IOCTL + FilterCommunicationPort — ใช้สำหรับสื่อสารระหว่าง Kernel Mode กับ User Mode โดย WFP Driver ใช้ IOCTL ผ่าน DeviceIoControl และ Minifilter ใช้ FilterGetMessage

## 3.4 การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้และการตอบสนอง (Interface and Active Response Design)

### 3.4.1 การควบคุมผ่าน Command Line Interface (CLI) Daemon Manager

ระบบออกแบบมาให้ทำงานในลักษณะ Daemon หรือ Service พื้นหลัง โดยผู้ดูแลระบบสามารถควบคุมและสั่งการได้ผ่าน CLI Daemon Manager ที่พัฒนาด้วยภาษา Python ในไฟล์ aegis_daemon.py ซึ่งรองรับคำสั่งดังตารางที่ 3.2

ตารางที่ 3.2 คำสั่ง CLI Daemon Manager

| คำสั่ง | คำอธิบาย | ตัวอย่างการใช้งาน |
| --- | --- | --- |
| start | เริ่มระบบ NIDS ทั้งหมดใน background | python aegis_daemon.py start |
| stop | หยุดระบบทั้งหมดอย่างสง่างาม (graceful) | python aegis_daemon.py stop |
| restart | รีสตาร์ทระบบ (stop + start) | python aegis_daemon.py restart |
| status | แสดงสถานะการทำงานของทุก subsystem | python aegis_daemon.py status |
| rules | Hot-reload Rules.json (touch mtime) | python aegis_daemon.py rules |
| logs | Tail logs/anomalous.json แบบ real-time | python aegis_daemon.py logs |
| health | ตรวจสุขภาพระบบ (CPU, memory, network) | python aegis_daemon.py health |
| install | ติดตั้งเป็น Windows Service (placeholder) | python aegis_daemon.py install |
| uninstall | ถอนการติดตั้ง Windows Service | python aegis_daemon.py uninstall |

Daemon Manager ทำงานโดยใช้ไลบรารี psutil สำหรับจัดการ processes และเก็บ PID files ใน logs/pids/ เพื่อ track กระบวนการที่กำลังทำงาน การหยุดระบบใช้การส่งสัญญาณ terminate ก่อน และถ้าไม่หยุดภายใน 5 วินาที จะใช้ kill signal เพื่อบังคับหยุด

### 3.4.2 กลไกการตอบสนองเชิงรุก (Active Response Mechanism)

เมื่อเอนจินการตรวจจับยืนยันการบุกรุก (Confirmed Match) ระบบจะดำเนินการตามนโยบาย (Policy) ที่กำหนดไว้ใน Rules.json โดยอัตโนมัติ โดยแบ่งเป็น 3 ระดับการตอบสนอง:

- Log & Alert — บันทึกรายละเอียดการโจมตีลง logs/anomalous.json (JSONL format) และแจ้งเตือนผ่าน Dashboard และ DEFCON display

- Active Block — เรียกใช้คำสั่งระดับระบบปฏิบัติการผ่าน netsh advfirewall firewall add rule เพื่อเพิ่มกฎการบล็อก IP Address ของผู้โจมตีเข้าสู่ Windows Firewall ทันที โดยใช้ subprocess.run() ใน Python ดังนี้:

def apply_firewall_block(ip_address, rule_name="Aegis-NIDS"):
    fw_rule_name = f"AEGIS_BLOCK_{ip_address}"
    cmd = [
        "netsh", "advfirewall", "firewall", "add", "rule",
        f"name={fw_rule_name}",
        "dir=in",
        "action=block",
        f"remoteip={ip_address}",
        f"description=Blocked by Aegis NIDS rule: {rule_name}",
    ]
    subprocess.run(cmd, capture_output=True, check=True)

- In-band Block (IPS Mode) — สำหรับ WFP Driver ในอนาคต จะใช้ IOCTL IOCTL_AEGIS_BLOCK_FLOW เพื่อส่ง flow_id กลับไปยัง driver แล้ว classify function จะ return FWP_ACTION_BLOCK แทน FWP_ACTION_PERMIT เพื่อบล็อกแพ็กเก็ตใน Kernel Mode ก่อนถึงแอปพลิเคชัน

### 3.4.3 การแสดงผลแบบเรียลไทม์ (Real-time Visualization)

ระบบมี 3 ส่วนแสดงผลที่ทำงานพร้อมกัน:

(1) Dashboard.py (Python TUI) — แสดงตาราง log ล่าสุด 12 รายการ พร้อมสถิติแยกตาม source type, layer, severity อัปเดตทุก 1 วินาที

(2) windows_perf.go (Go — Goroutines-based) — ใช้ Goroutines 3 ตัวสำหรับ: - Goroutine 1: Log File Reader — อ่าน logs/anomalous.json ทุก 1 วินาที ส่งผ่าน channel threatCh - Goroutine 2: DEFCON Calculator — รับ stats จาก threatCh คำนวณ DEFCON level (1-5) ส่งไป defconCh - Goroutine 3: System Stats Collector — เก็บ memory stats ทุก 2 วินาที ส่งไป sysCh

Main goroutine รวมข้อมูลจากทั้ง 3 channels แล้ว render ทุก 1 วินาที โดยใช้ select statement สำหรับรอข้อมูลจากหลาย channels พร้อมกัน

(3) windows_sec_monitor.rs (Rust DEFCON Display) — แสดงระดับ DEFCON แบบสี (เขียว/เหลือง/ส้ม/แดง/ม่วง) สำหรับระดับความรุนแรงของการโจมตี

## 3.5 ลำดับขั้นตอนการทำงานและการตัดสินใจของระบบ (Processing Logic)

จากแผนผังภาพรวมและ Flowchart การทำงานข้างต้น ระบบ AEGIS NIDS ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาคอขวด (Bottleneck) ในการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมาก โดยแบ่งระดับการตัดสินใจออกเป็น 2 ระดับหลัก (Tiered Defense):

### 3.5.1 การตัดสินใจระดับ Tier-1 (Zig Engine)

เน้นความเร็วสูงสุด (Speed Optimization) ระบบจะทำการดักจับและตรวจสอบข้อมูลดิบในระดับไบนารีทันที โดยมีลำดับการตัดสินใจดังนี้:

- รับ payload จาก source (TCP socket, WFP IOCTL, Minifilter port, Pipe monitor)

- เรียก Rust validate_payload_safety() สำหรับ Tier-3 Pre-screening

- ถ้า Rust คืนค่า false → Drop payload ทันที (Tier-3 threat)

- ถ้าผ่าน → ใช้ Aho-Corasick engine สแกน payload เทียบกับ rules ทั้งหมดในเลเยอร์ที่ตรงกับ source

- ถ้า match → ตรวจ Tier 2 (Logical AND) ยืนยัน match

- ถ้า Tier 2 ผ่าน → ส่ง alert ไป Brain ผ่าน UDP:9999 พร้อมตรวจ action (Alert/Block/Drop)

- ถ้าไม่ match → forward payload ไป Brain สำหรับ Tier-2 Deep Inspection

### 3.5.2 การตัดสินใจระดับ Tier-2 (Python Brain)

ในกรณีที่ข้อมูลมีความซับซ้อน (Deep Inspection) ข้อมูลจะถูกส่งต่อผ่าน UDP ไปยัง Python Brain ซึ่งทำงานดังนี้:

- รับ JSON message จาก UDP:9999

- แยกประเภท: ถ้าเป็น Tier-1 match → บันทึก log + apply firewall policy ถ้าจำเป็น

- ถ้าเป็น forward (no Tier-1 match) → สแกนด้วย regex engine (Tier-2/3)

- ถ้า regex match → บันทึก log + apply firewall policy + ส่ง DEFCON update ไป Go dashboard

- ถ้าไม่ match → บันทึกเป็น “Unmatched” เพื่อวิเคราะห์ภายหลัง

### 3.5.3 การตัดสินใจระดับ Kernel (C++ Drivers)

Kernel Mode drivers ทำหน้าที่เพียง capture events และส่งต่อไป User Mode โดยไม่ตัดสินใจเอง (IDS mode) ยกเว้นในกรณีที่ระบบตั้งค่าเป็น IPS mode ที่ driver จะตรวจ block table และ return FWP_ACTION_BLOCK สำหรับ flows ที่ถูกบล็อก

## 3.6 โครงสร้างไฟล์โปรเจกต์ (Project File Structure)

โครงสร้างไฟล์ของระบบ AEGIS NIDS แสดงในรูปที่ 3.3

NIDs_Windows/
├── nids_main.zig              # Entry point — spawn 5 threads
├── nids_analyze.zig           # Core engine: AC + AND + EventHeader + inspect_event
├── nids_capture.zig           # Sensor pipe server (Python → Zig)
├── windows_capture.zig        # WFP device reader (IOCTL)
├── minifilter_reader.zig      # Minifilter communication port reader
├── pipe_monitor.zig           # Polling named pipe detector
├── build.zig                  # Zig build script
│
├── src/lib.rs                 # Rust FFI: Tier-3 Memory Safety Shield
├── Cargo.toml                 # Rust crate config
│
├── windows_brain.py           # Tier-2 Brain: regex + IPS
├── Dashboard.py               # TUI log viewer (real-time)
├── aegis_console.py           # Rule management UI
├── aegis_daemon.py            # CLI Daemon Manager
├── aegis_graph.py             # Threat graph generator (vis-network)
│
├── windows_sec_monitor.rs     # Rust DEFCON display
├── windows_perf.go            # Go perf monitor (Goroutines-based)
│
├── Rules.json                 # Active rules (NETWORK + KERNEL + PIPE_MONITOR)
├── run_aegis.bat              # Windows launcher script
│
├── drivers/
│   ├── wfp_callout/           # WFP kernel driver (C++)
│   │   ├── aegis_wfp.h        # Shared header (40-byte EventHeader, IOCTL codes)
│   │   ├── aegis_wfp.c        # DriverEntry/Unload + device creation
│   │   ├── aegis_wfp_callout.c # WFP callout registration + classify function
│   │   ├── aegis_wfp_comm.c   # Ring buffer + IOCTL dispatch
│   │   ├── aegis_wfp.inf      # Driver installation INF
│   │   └── README.md
│   └── minifilter/            # Minifilter driver (C++)
│       ├── aegis_minifilter.h
│       ├── aegis_minifilter.c # FLT_REGISTRATION + process notify
│       ├── aegis_minifilter_file.c   # Pre-callbacks for file I/O
│       ├── aegis_minifilter_proc.c   # Process create/exit callback
│       ├── aegis_minifilter_comm.c   # FltCreateCommunicationPort
│       ├── aegis_minifilter.inf
│       └── README.md
│
├── logs/                      # Runtime logs (gitignored)
│   ├── anomalous.json         # Threat alerts (JSONL)
│   ├── daemon.log             # Daemon manager log
│   └── pids/                  # PID files for tracking processes
└── README.md                  # Main documentation

รูปที่ 3.3 โครงสร้างไฟล์โปรเจกต์ AEGIS NIDS

## 3.7 สรุปการออกแบบ

การออกแบบระบบ AEGIS NIDS ที่นำเสนอในบทนี้มีจุดเด่น 5 ประการ ได้แก่:

- สถาปัตยกรรม 3 ชั้น (3-Layer Architecture) — ครอบคลุมการตรวจจับในทุกระดับของระบบปฏิบัติการ ตั้งแต่เครือข่าย, ไฟล์/โปรเซส, ไปจนถึง Named Pipe ทำให้สามารถตรวจจับภัยคุกคามได้ครอบคลุมกว่า NIDS ทั่วไปที่ตรวจเฉพาะในระดับเครือข่าย

- การใช้ภาษาโปรแกรม 5 ภาษาตามจุดเด่น — Zig สำหรับ performance, Rust สำหรับ memory safety, Python สำหรับ regex + library ecosystem, Go สำหรับ concurrency + visualization, C++ สำหรับ kernel driver development ทำให้แต่ละส่วนทำงานได้อย่างเหมาะสมที่สุด

- เอนจินตรวจจับ 3 ระดับ (3-Tier Engine) — Tier 3 Rust pre-screen → Tier 1 Zig AC automaton → Tier 2 Python regex ช่วยลดภาระการประมวลผลและเพิ่มความแม่นยำในการตรวจจับ

- Unified EventHeader Model — โครงสร้างข้อมูล 40 bytes ที่ใช้ร่วมกันระหว่าง Kernel Mode (C++) และ User Mode (Zig) ทำให้สามารถเพิ่ม source type ใหม่ได้ง่ายโดยไม่ต้องแก้ engine

- CLI Daemon Manager — รองรับการทำงานแบบ background service พร้อมคำสั่ง start/stop/status/rules/health ทำให้ผู้ดูแลระบบสามารถควบคุมได้สะดวก